KÉKFÉNYLÁMPA (leírás)

Típusa:  maviLED, LED PHOTOTHERAPY

Gyártó: Astek Medikal Ltd. (Turkey)

A készülék forradalmian új technológiájával  lehetővé teszi  az újszülöttek kékfényterápiájának  lerövidítését. Nagyobb biztonsággal dolgozik, mint a hagyományos kékfényterápiás készülékek, köszönhetően a kevesebb UV  fénynek és infravörös sugárzásnak. Ezzel az új készülékkel  jelentősen csökkenteni lehet az újszülöttek folyadék veszteségét, valamint a bőrfelület  károsodásának, kiszáradásának  lehetőségét. Lehetővé teszi a vércsere megelőzését.

A készülék által kibocsátott kékfény intenzitása tetszőlegesen állítható 0 – 50 μW / cm2/ nm között, a tetszőlegesen kiválasztott értékre, annak érdekében, hogy az alkalmazott terápia a leghatékonyabb legyen. Opcionálisan rendelhető sugárzás mérő segítségéve a fényintenzitás a baba bőrfelületétől mért távolságtól függetlenül, pontosan beállítható.

A fényforrás állítható vízszintesen és függőlegesen is a legjobb pozíció elérésére  a beépített vörös célfény segítségével.

Három keréken mozgatható(kettő ebből fékezhető), magasságában állítható állványra van szerelve.

A készülék a háromlábú állvány segítségével teljesen a fal mellé állítható, illetve inkubátor alá betolható.

A fényforrást biztosító LED-ek  üzemórája több, 20.000 üzemóra.

A készüléken üzemóra mutatja a készülék használati idejét, a terápiás időt, valamint igény esetén az alkalmazandó terápia idejének hossza beállítható.

Az újszülött szemét óvja kékfénykezelés alatt használatos szemvédővel.

SPECIFIKÁCIÓ:

Fényforrások:    			kék és sárga fényű LED-ek

Hullámhossz: 				kék:    450 - 470 nm

sárga:  585 - 595 nm

Intenzitás:  				Átlagos középpont,  30 cm –re a pácienstől

Tetszőlegesen állítható:   0 - 50  ± 2 μW / cm2/ nm

között, 1-es lépésekben.

Intenzitás változás 6 óra alatt: 	<10% a bevilágított területen

Az effektív besugárzott felület:  	50 x 27 cm

Hőmérséklet kibocsájtás (30 cm): 	<  8°C magasabb , mint a környezet hőmérséklete

Feszültség:  				3A, 100-240 V, 50/60 Hz

Zaj: 					< 40 dB

Mérete: 				maximális magassága  175 cm

Súlya:   				állvánnyal együtt 18 kg.

Állvány: 				állítható 1,28 m-től 1,7  m –ig. (±2 cm)

Biztonsági és EMC standardok :    	BF

EN 60601-1-1, EN60601-1-2, EN60601-2-50

###### CE 1984

Magyarországon a készüléket hivatalosan forgalmazza , szervizét ellátja:

TRIMUS Kft.

1156 Budapest, Páskomliget u. 69.

Tel/fax: 410-1148

Tel: 415-0770, Mobil: +36209838646

E-mail: trimus@t-online.hu

Honlap: www.trimus.hu