Az IP-1020 típusú páciens monitor leírása

Típus: IP-1020

Gyártó: Infunix Technology Co., Ltd. (Korea)

Tulajdonságok: NIBP (nonivazív vérnyomásmérő) és Pulzoximéter (NELLCOR kompatibilis!)

- Mozgásokból és más artefaktokból keletkezett pulzushullámok kiszűrése

- Nellcor kompatibilis érzékelők széles választékban

- Pontos mérés alacsony perfúzió esetén is

- Jól látható LCD kijelző (állítható fényerővel)

- 72 óra TREND memória

- 8 óra akkumulátoros üzemmód (transport funkció)

- Könnyű, kompakt kivitel (hordozható és asztali használatra)

A készülék speciálisan a gyenge jelszintek mérésére lett kifejlesztve úgy, hogy képes legyen a mozgásokból és más artefaktokból keletkezett pulzushullámok kiszűrésére.

A könnyű, kompakt kivitel biztosítja a készülék sokoldalú felhasználását. Alkalmas hordozható, vagy ágy melletti készülékként való használatra.

A beépített Li-ion akkumulátor 8 órás akkumulátoros működést tesz lehetővé, így a készülék alkalmas transport feladatok ellátására is.

A készülék kijelzőjén a mérési eredmények plethysmograph formájában és nagyméretű számadatokkal kerülnek megjelenítésre.

A mért adatok a készülék memóriájában, percenként kerülnek mentésre. Az elmentett adatok a készülék 72 órás Trendjéból kereshetőek vissza, vagy az RS232 soros csatlakozón keresztül továbbíthatók a hálózatban, illetve PC-re, vagy printerre vihetők.

A készülék nővérhívó csatlakozóval is rendelkezik.

Tanusítványok: 	CE 0470	MDD 93/42/EKG

A készülék magyarországi forgalmazója, szervize, fogyóanyag szállítója:

TRIMUS Kft.

1156 Budapest, Páskomliget u. 69. Fsz. 3.

Tel/fax: 1-410-1148, Tel: 1-415-0770

Mobil: 06/20-9-838-646

E-mail:trimus@t-online .hu

www.trimus.hu

Specifikáció:

Mért paraméterek:  %SpO2, pulzusszám (PR)

Kijelző: 3 digites LED kijelző, 160˚-os látószöggel, 4 fokozatban állítható fényerősséggel.

SpO2:

Mérési tartomány: 1-100%

Pontosság:  	71-100% tartományban:

mozgás nélkül			mozgással

- Felnőtt:			     ± 2%			   ± 3%

- Újszülött:			     ± 2%			   ± 3%

- Alacsony perfúzió:               ± 2%			   ± 3%

50-70%   tartományban: ± 3%

Riasztási határértékek:

- Alsó: 35-99%		Lépésköz: 1%

- Felső: 36-100%  	Lépésköz: 1%

Pulzus:

Mérési tartomány: 25-250 BPM

Pontosság: ± 2%

Riasztási határértékek:

- Alsó: 25-249 BPM	Lépésköz: 1 BPM

- Felső: 26-250 BPM  	Lépésköz: 1 BPM

NIBP:

Mérési tartomány:

- Felnőt/Gyermek:		Systolés: 	50-255 mmHg

Diastolés:	30-220 mmHg

Átlag:		40-235 mmHg

- Koraszülött/csecsemő:	Systolés:	30-130 mmHg

Diastolés:	20-100 mmHg

Átlag:		25-120 mmHG

Riasztási határértékek:

- Systolés: 	260-30 mmHg között: 1 mmHg-ként állítható

- Diastolés:	230-20 mmHg között: 1 mmHg-ként állítható

- Átlag:	240-25 mmHg között: 1 mmHg-ként állítható

Riasztás: Azonnali hang- és fényriasztás, hibaüzenet megjelenítéssel. A hangriasztás választható időtartamra felfüggeszthető (30, 60, 90, 120 sec.).

Trend: A 72 órás trendben a mért adatok percenként kerülnek eltárolásra.

Akkumulátor:

Típusa: Li-ion (belső töltésű)

Töltési idő: 5 óra

Működési idő:  kb. 8 óra

Méretek:

Szélesség: 220 mm

Magasság:   92 mm

Mélység:   110 mm

Súly: 1,3 Kg.

Kommunikációs csatlakozás: RS232 soros port és analóg nővérhívó kimenet.

Hálózati feszültség:

Adapter: Bemenet: 100-240V, Kimenet: DC 12V

1.5 A, 50/60 Hz, 30 VA, 850 mA

Érintésvédelem:

Class II.b;   BF (defibrillátor elleni védelemmel)

Garancia: 12 hónap a készülékre, 6 hónap az érzékelőkre.

Választható mandzsetták:

- Egyszerhasználatos mandzsetták:

NN1ST     neonatal  EH mandzsetta    	méret 1 -es    	3-6 cm

NN2ST     neonatal  EH        „             	méret 2 -es    	4-8 cm

NN3ST     neonatal  EH        „             	méret 3 -as    	6-11 cm

NN4ST     neonatal  EH        „             	méret 4 -es    	7-14 cm

NN5ST     neonatal  EH        „             	méret 5 -ös    	8-15 cm

- Többszörhasználatos mandzsetták:

TCS0813        8-13 cm       (infant)

TCS1219      12-19 cm       (gyermek)

TCS1725      17-25 cm       (kis felnőtt)

TCS2333      23-33 cm       (felnőtt)

TCS3140      31-40 cm       (nagy felnőtt)

Választható érzékelők:

- Egyszer használatos érzékelők:

Méretek:

- Újszülött

- Gyermek

- Felnőtt

- Koraszülött/Felnőtt (multi-site)

- Többször használatos érzékelők:

Felnőtt ujjszenzor		             Gyermek ujjszenzor	           Felnőtt szilikonos érzékelő

Gyermek szilikonos érzékelő            Multi-site „Y” érzékelő		  Fülcsipeszes

szilikonos rögzítővel	                 érzékelő

- Hosszabbító kábel: